Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №2

Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем

«Дослідження засобів канального рівня моделі OSI. Протокол ARP»

Варіант 17

| Виконав: | Перевірила: |
| --- | --- |
| студент групи ІА-13 |  |
| Окаянченко Д.О. | Міщенко Л.Д. |

Київ 2024

Тема: налаштування мережного оточення та тестування протоколу ARP.

Мета: навчитися налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих систем та пристроїв IoT. Навчитися використовувати утиліту wireshark для аналізу трафіка в комп’ютерній мережі. Протестувати мережне оточення на канальному рівні моделі OSI.

Завдання

▪ налаштувати оточення для експериментального дослідження основних

процесів та артефактів канального рівня моделі ОSI, зокрема форматів

фреймів Ethernet, формату MAC адрес, протоколу ARP;

▪ експериментально ознайомитися з протоколом передавання службових

повідомлень ІCMP;

▪ навчитися користуватися мережною утілітою ping;

▪ з використанням програми wireshark дослідити основні етапи отримання

MAC адрес протоколом ARP на канальному рівні моделі OSI.

QA завдання:

Згідно з визначеними варіантами описати Test-case.

Визначення варіанту: Останні дві цифри номеру залікової книжки розділити на три. Остача від ділення і буде номером варіанту.

- Переконатися в отриманні МАС-адреси по відомій IP-адресі.

- Переконатися в тому, що arp-таблиця оновлюється при отриманні arp-reply.

- Додати статичний запис у arp-таблицю та після цього пропінгувати інший пристрій, при цьому відстежувати трафік у wireshark.

Визначення варіанту

Розрахунок варіанту: 71 mod 3 = 2

2) Додати статичний запис у arp-таблицю та після цього пропінгувати інший пристрій, при цьому відстежувати трафік у wireshark.

Хід роботи

Посилання на репозиторій: https://github.com/mrEkso/QA_Testing.

- Налаштовуємо мережеве оточення 1.1.Встановлюємо Wireshark

Так як я буду використовувати дві віртуальні машини Debian + lubuntu.

  - Захоплюємо пакети у Wireshark.

  - Налаштування фільтрів у Wireshark.

фільтр по ІР-адресі

фільтр по протоколу

Apply as Filter

- Для коректного виконання завдання налаштуємо внутрішню мережу

на обох віртуальних машинах.

Lubuntu (ВМ2) буде використовуватися як основний приймаючий пристрій, на який буде здійснюватися надсилання ICMP-запитів.

Попередньо дізнаємся IP-адресу ВМ1 та ВМ2.

Тепер працюємо на Debian (ВМ1).

- Очищуємо arp таблицю від IP-адреси ВМ1:

- Переконуємось, що arp таблиця порожня:

- Додаємо статичний запис до ARP таблиці за IP-адресою та фізичної MAC-адресою.

- Виконаємо пінг до цільової машини.

- Аналізуємо отриманий трафік у Wireshark:

З наведеного зображення видно, що ICMP-повідомлення відправляються попередньо без ARP-запита, адже ми вже маємо його в таблиці.

QA Test-case #2

Test objective: Add a static entry to the arp table and then ping another device, while monitoring traffic in wireshark.

Description:

  - Two virtual machines with Linux (VM1 & VM2)

  - VMs connected with each other by Internal Network

  - Wireshark is available on the VM1

|  | Steps | Expected result |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clear arp-table | Arp-table is empty |
| 2 | Start capturing process in Wireshark | Capturing process is started |
| 2 | Run ping traffic from VM1 to VM2 by ping | Ping is running |
| 4 | Wait up to about 5 seconds and stop capturing | Capturing process is Stopped |
| 5 | Analyze arp-table | Verify that no ARP-request was sent beforehand |

Висновок: У ході виконання цієї лабораторної роботи я навчився налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих систем та пристроїв IoT, а також використовувати утиліту wireshark для аналізу трафіка в комп’ютерній мережі, протестувавши протокол ARP.